城轨道岔转辙机在线监测系统

使用说明书v1.1

目录

1.	系统概述	- 1 -

1.1系统概述	- 1 -

1.2系统主要功能	- 1 -

2.	系统操作	2

2.1 主界面说明	2

2.1.1 操作区	2

2.1.2 图表显示区	3

2.2	统计查询页面说明	4

2.3 数据自动刷新功能	6

2.4 数据缩放	7

2.5退出系统	7

- 系统概述

## 1.1系统概述

城轨道岔转辙机在线监测系统是基于C++语言进行开发和实现的，采用功能模块化的设计思路，具有良好的人机交互界面，实现多通道实时采集、分析、判断、查询等功能，具有自动触发采集、实时数据分析与历史数据查询统计的功能，准确分析识别八种故障类型与严重程度，实现道岔裂纹全天候实时监测，为轨道维修保养提供参考策略。

## 1.2系统主要功能

实时触发采集：在程序后台实时采集信号并根据触发条件进行数据分析与保存；

故障诊断：利用定性趋势分析算法，结合模糊算法与专家系统进行故障诊断与预测；

实时数据显示：可实时显示当前采集的一次数据，并与参考曲线合并对比显示；

对象与通道选择：可选择不同的监测对象，可选择不同的采集通道数据进行显示；

历史数据查询统计：可任意选择最近10次、一天、一周、一个月以及任意自定义时间段内的采集数据进行监测显示；

数据导出：可导出查询的数据，并保存为CSV格式文件。

位置自动判断：根据采集的数据自动判断转辙机当前的位置状态；

- 系统操作

2.1 登陆界面

2.1 主界面说明

打开系统软件主界面，软件将自动连接数据库，连接成功后会在状态栏左下方显示“已连接数据库”；若连接失败，会弹出对话框提示连接失败和提示信息，此时请按照提示排除故障后，重新启动软件。

数据库连接成功后，自动搜索最近一次的监测数据并显示。软件界面用户区域（除标题栏和菜单栏外）主要分为操作区和图标显示区两个部分：

图2.1 系统主界面

2.1.1 操作区

第一部分为操作区，包括线路、站点、道岔和转辙机编号选择下拉列表。

a)

b)

图2.2 操作选择区域

2.1.2 图表显示区

第二部分为图表显示区，包括：

“动作过程曲线”显示转辙机最近一次动作过程中的电流数据曲线，包括本次采集的数据（红色）与默认数据（绿色）；

“尖轨位移曲线”显示转辙机最近一次动作过程中的左、右两边（分别对应红色和绿色曲线）的尖轨位移数据；

“诊断结果”直方图，主要是显示转辙机最近一次动作后八种故障的诊断结果置信度（概率）信息；

以上图表当前显示的最近一次监测的数据记录时间显示在“动作过程曲线”图表右下角，如图2.3所示。

“预警信息”显示区域，显示当前预警等级，分为正常、C级、B级和A级预警。

图2.3 当前显示数据记录时间

2.2	统计查询页面说明

点击主界面右上角的“单副连续10次”按钮弹出统计查询页面，如图2.4。

图2.4  统计查询页面

统计查询界面包含左侧的查询设置区域和右侧的图表显示区域。右侧图表显示区域默认显示的是最近10次转辙机动作过程的电流曲线的三维统计图形，按右下角的诊断信息按钮可以切换显示最近10次动作过程后故障诊断结果的三维直方图，如图2.5。

图2.5  切换显示诊断信息三维直方图

此外，可以通过查询范围设置区域内的单选项选择查询今天内、一周内（图2.6）、一个月内（图2.7）乃至任意自定义时间段内的转辙机动作过程的记录数据，生成电流曲线和故障诊断信息直方图的三维统计图形。选择后，显示区域会自动刷新显示。

“导出”按钮导出按照当前历史数据查询范围设置查询到的数据的csv格式文件。

(a)

(b)

图2.6  按最近一周查询

(a)

(b)

图2.7  按最近一个月查询

## 2.3 数据自动刷新功能

系统开始运行后，将定时查询数据库并自动刷新最近一次转辙机动作的数据并显示，数据记录时间显示在“动作过程曲线”图表右下角，见图2.3。

## 2.4 数据缩放

用户在图形显示区域按住鼠标左键，从左上方开始往右下方拉出矩形框，框住要放大的图形部分即可放大该区域数据图形。若从右上方往左下方拉出矩形框则可以恢复为默认图形，如图2.8所示。

注意：统计查询界面的电流数据三维图形不支持缩放功能。

图2.8  图形数据缩放

## 2.5退出系统

点击主界面窗口右上角的关闭窗口图标或者按ESC建，即可停止实时刷新并退出系统。